湛江市红日稀土有限公司

环境信息公开目录明细

- 一、基础信息

| - 单位名称 | - 湛江市红日稀土有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生产地址 | - 湛江市遂溪县新桥（原遂溪地方国营氮肥厂内） |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 郑义 | - 组织机构代码证 |  | - 91440800707909875F |  |
| - 联系方式 | - 区号 | - 0759 |  |  |  |
|  | - 电话号码 | - 7738208 |  |  |  |
|  | - 联系人及联系电话 | 詹亦华 13509900991 |  |  |  |
|  | - 传真号码 | - 7738518 |  |  |  |
|  | - 邮政编码 | - 524300 |  |  |  |
| - 生产经营和管理服务的主要内容 - （经营范围） | - 加工、销售氯化稀土，富钇稀土；销售化工产品（除危险化学品）、矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）、金属材料。 |  |  |  |  |
| - 主要产品 | - 产品名称 |  | - 计量单位 |  | - 实际年产量 |
|  | - 1、氯化稀土 |  | - 吨 |  | - 5000 |
|  | - 2、磷酸三钠 |  | - 吨 |  | - 6500 |

- 二、排污信息

| - （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 排污口信息 | - 废水执行标准 |  |  | - “GB26451-2011表2”和“DB44/26-2001第二时段一级标准”的较严值 |  |  |  | - 允许排放的废水总量（t/a） |  |  |  |  | - 工艺废水：0 - 生活污水：5394.6 |
|  | - 排放口编号 |  |  | - 分布位置 |  |  |  | - 排放污染物种类 |  |  |  |  | - 排放动向类型 |
|  | - 1、WS-50760 |  |  | - 厂界南 |  |  |  | - 废水 |  |  |  |  | - 遂溪河 |
|  | - 2、/ |  |  | - / |  |  |  | - / |  |  |  |  | - / |
| - 污染物信息 | - 污染物名称 |  |  | - 排放标准 |  |  |  | - 排放浓度 |  |  |  |  | - 排放总量 |
|  | - 1、化学需氧量 |  |  | - 70mg/L |  |  |  | - 14.6mg/L |  |  |  |  | - 0.486t/a |
|  | - 2、氨氮 |  |  | - 10mg/L |  |  |  | - 1.1mg/L |  |  |  |  | - 0.054t/a |
| - 监测 - 信息 | - 监测时间 |  |  | - 监测单位 |  |  |  | - 监测报告编号 |  |  |  |  | - 超标情况 |
|  | - 1、2015年2月16日 |  |  | - 遂溪县环保监测站 |  |  |  | - 遂环监（测）字【2015】第28号 |  |  |  |  | - 无 |
|  | - 2、2015年10月13日 |  |  | - 深圳市清华环科检测技术有限公司 |  |  |  | - QHT-WNAS20151013007a |  |  |  |  | - 无 |
|  | - 3、2015年12月21日 |  |  | - 中国科学院广州地球化学研究所分析测试中心 |  |  |  | - W20151221 |  |  |  |  | - 无 |
| - （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排污口信息 | - 废气执行标准 |  |  | - GB13271-2014表2、 - GB26451-2011表5 |  |  |  |  | - 允许排放的废气总量（万m3/a） |  |  |  | - 9505.39 |
|  | - 排放口编号 |  |  | - 分布位置 |  |  |  |  | - 排放污染物种类 |  |  |  | - 排放动向类型 |
|  | - 1、FQ-50680 |  |  | - 厂内烟囱 |  |  |  |  | - 废气 |  |  |  | - 烟囱排放 |
|  | - 2、/ |  |  | - / |  |  |  |  | - / |  |  |  | - / |
| - 污染物信息 | - 污染物名称 |  |  | - 排放标准 |  |  |  |  | - 排放浓度 |  |  |  | - 排放总量 |
|  | - 1、SO2 |  |  | - 500mg/m3 |  |  |  |  | - 272.4mg/m3 |  |  |  | - 2.19t/a |
|  | - 2、NOx |  |  | - 400mg/m3 |  |  |  |  | - 163.5mg/m3 |  |  |  | - 13.138t/a |
|  | - 3、烟尘 |  |  | - 120mg/m3 |  |  |  |  | - 6025.4mg/m3 |  |  |  | - 4.0196t/a |
| - 监测 - 信息 | - 监测时间 |  |  | - 监测单位 |  |  |  |  | - 监测报告编号 |  |  |  | - 超标情况 |
|  | - 1、2015年2月16日 |  |  | - 遂溪县环保监测站 |  |  |  |  | - 遂环监（测）字【2015】第28号 |  |  |  | - 无 |
|  | - 2、2015年10月13日 |  |  | - 深圳市清华环科检测技术有限公司 |  |  |  |  | - QHT-WNAS20151013007a |  |  |  | - 无 |
|  | - 3、2015年12月21日 |  |  | - 中国科学院广州地球化学研究所分析测试中心 |  |  |  |  | - W20151221 |  |  |  | - 无 |
| - （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 废物名称 |  |  | - 产生量 |  |  | - 贮存量 |  |  |  | - 规范转移量 | - 倾倒丢弃量 |  |  |
| - 1、废渣 |  |  | - 1229吨 |  |  | - 1229吨 |  |  |  | - 0 | - 0 |  |  |
| - 2、/ |  |  | - / |  |  | - / |  |  |  | - / | - / |  |  |
| - （四）噪音污染物信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 噪音执行标准 |  |  |  |  | - GB12348-2008 2类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 监测信息 |  | - 监测时间 |  |  | - 监测单位 |  | - 监测报告编号 |  |  |  |  | - 超标情况 |  |
|  |  | - 1、2015年2月16日 |  |  | - 遂溪县环保监测站 |  | - 遂环监（测）字【2015】第28号 |  |  |  |  | - 无 |  |
|  |  | - 2、2015年10月13日 |  |  | - 深圳市清华环科检测技术有限公司 |  | - QHT-WNAS20151013007a |  |  |  |  | - 无 |  |

- 三、防治污染设施的建设和运行情况

| - （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设施名称 | - 总投资额（万元） |  | - 建设日期（年/月） |  | - 投运日期（年/月） | - 运营单位 | - 处理工艺 |  | - 设计处理能力（t/d） |  | - 实际处理量（t/d） |  | - 运行小时（h/d） |
| - 1 | - 冶炼废水 - 处理系统 | - 87.5 |  | - 2012/9 |  | - 2012/11 | - 本公司 | - 冶炼废水——除磷——八级沉淀——调节PH值——回用 |  | - 960 |  | - 600 |  | - 24 |
| - 2 | - 选矿废水 - 处理系统 | - 15.3 |  | - 2015/8 |  | - 2015/12 | - 本公司 | - 三级沉淀 |  | - 500 |  | - 360 |  | - 24 |
| - 3 | - 1#初期雨水收集与事故应急池 | - 27.6 |  | - 2002/6 |  | - 2002/11 | - 本公司 | - 三级沉淀 |  | - 设计处理能力850m3，实际处理能力720m3，有暴雨或事故时才运行，全年运行约12天。 |  |  |  |  |
| - 4 | - 2#初期雨水收集与事故应急池 | - 4.83 |  | - 2012/10 |  | - 2012/11 | - 本公司 | - 三级沉淀 |  | - 设计处理能力120m3，实际处理能力100m3，有暴雨或事故时才运行，全年运行约12天。 |  |  |  |  |
| - （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 设施名称 | - 总投资额（万元） |  | - 建设日期（年/月） |  | - 投运日期（年/月） | - 运营单位 | - 处理工艺 | - 设计处理能力（m3/h） |  | - 实际处理量（m3/h） |  | - 运行小时（h/d） |  |
| - 1 | - 旋风除尘器 | - 5.85 |  | - 2013/4 |  | - 2013/9 | - 本公司 | - 锅炉废气——旋风除尘——脉冲布袋除尘——50米烟囱排放 | - 30000 |  | - 12500 |  | - 24 |  |
| - 2 | - 脉冲布袋除尘器 | - 36.8 |  | - 2013/4 |  | - 2013/9 | - 本公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （三）噪音防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 设施名称 | - 总投资额（万元） | - 建设日期（年/月） |  | - 投运日期（年/月） |  | - 运营单位 | - 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 值班室 | - 2.78 | - 2012/10 |  | - 2013/3 |  | - 本公司 | - 操作人员在值班室监控设备运行， |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 噪音阻隔墙 | - 1.8 | - 2002/6 |  | - 2002/10 |  | - 本公司 | - / |  |  |  |  |  |  |

- 四．建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| - 序号 | - 环保行政许可文件题名 | - 批复单位 | - 批复日期 | - 批复编号 | - 上传批复意见 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 《广东省环保厅关于湛江市红日稀土有限公司海滨砂矿综合回收利用项目辐射环境影响评价专篇的审查意见》 | - 广东省环保厅 | - 2013年9月 | - 粤环审【2013】296号 |  |  |
| - 2 | - / | - / | - / | - / | - / |  |

- 环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。

- 五、突发环境事件应急预案情况

| - 序号 | - 应急预案名称 | - 编制情况（A、未编制；B、已编制<上传编制文本>） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 《盐酸泄漏应急预案》 | - B |
| - 2 | - 《盐酸泄漏应急预案演练方案》 | - B |

- 六、环境自行监测方案情况

| - 序号 | - 自行监测方案名称 | - 编制情况（A、未编制；B、已编制<上传编制文本>） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 《湛江市红日稀土有限公司环境自行监测方案》 | - B |
| - 2 | - / | - / |