
[image: image1.jpg]



[image: image2]
湛江市红日稀土有限公司
盐酸泄漏应急演练方案

批  准： 郑义 
审  核： 郑景丰 
编  制： 周晖东 
        日  期：2014年11月14日
目  录

1目的
3
2演练适用范围、总体思想和原则
3
3演练策划组
3
4应急演练参与人员
4
4.1参演人员
4
4.1.1参演人员定义
4
4.1.2参演人员所承担的具体任务
4
4.1.3参演人员分工
4
4.2控制人员
7
4.3模拟人员
7
5应急演练时间
7
6应急演练目标、评价准则及评价方法
7
9

7演练现场规则

10

8应急演练前的准备

9演练程序
10
12

10应急演练总结与追踪



一、目的

1.评估应急准备状态，发现并及时修改应急预案、执行程序、行动检查表中的缺陷和不足。

2.评估重大事故应急能力，识别资源需求，明确相关部门和人员的应急职责，改善其协调处理问题的能力。

3.检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果、分析培训需求；同时，作为一种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的业务素质和能力。

4.检验岗位工人掌握本岗位危险状态下安全处置能力及处置对策。

5.掌握盐酸初期泄漏的处理方法和及应急设备的使用方法。

6.使岗位工人掌握如何报警，如何抢救伤者。

7.提高全员安全意识。

二、演练适用范围、总体思想和原则

本方案针对本公司目前具有的应急处理力量进行演练情景设计，按照《安全生产法》、《危险化学品管理方法》等国家相关法律、法规、标准和项目应急预案的要求，进行演练策划，遵守“保护生命、安全第一、预防为主”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则。在组织实施过程中，科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效，保证演练参与人员、公众和环境的安全。

三、演练策划

策划负责人：周晖东 

协助：詹亦华、刘冬志
由于应急演练是由多部门、多工种共同参与的一系列行为和活动，因此，应急预案演练的组织与实施是一项非常复杂的任务，建立应急演练策划小组（领导小组）是成功组织开展应急演练工作的关键。

其承担的任务主要包括：确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法，选定演练的地点与时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度；确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划和调整计划；检查和指导演练准备与实施，解决演练准备与实施过程中所发生的重大问题；协调各类演练参与人员之间的关系；组织演练总结与追踪。

四、应急演练参与人员

按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务，将应急演练参与人员分为演习人员、控制人员、模拟人员、评价人员和观摩人员。

1参演人员

1.1参演人员定义

参演人员是指在应急组织中承接具体任务，并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件做出真实情景下可能采取的响应行动的人员，相当于通常所说的演员。

1.2参演人员所承担的具体任务

1.2.1.救助伤员或被困人员。

1.2.2.保护公司或职工财产安全；保证职工和公众身心健康。

1.2.3.获取并管理各类应急资源。

1.2.4.与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

1.2.5 积极主动向本项目和周围群众宣传危险化学品知识，劝阻和制止违反危险化学品安全管理的规章制度、操作规程和其他不安全行为。

1.2.6 认真贯彻执行危险化学品法规、防火安全规章制度、生产和试验操作规程，并督促所属人员共同遵守。

1.2.7 参加危险化学品安全检查。发现、收集、反映不安全因素，积极参加危险化学品隐患的整改。

1.2.8参与盛装、贮存危险化学品设施维护、保养，保证适用、灵活有效，处于良好状态。

1.2.9会同领导制定及时报警、人员疏散、物资抢救、火灾扑救等应急预案并定期开展训练活动。

1.2.10发生危险化学品泄漏，及时处理和报警。公安消防队和上级领导到场后，提供危险化学品泄漏情况，配合公安消防队维持秩序，保护现场，协助分析、调查危险化学品泄漏原因。

1.3参演人员分工、职责

参演人员按应急预案规定所有内部应急组织和人员。

 1.3.1.应急救援领导小组机构组成：

组  长：郑义；

副组长：郑景丰、梁南章

成  员：陈文伟、周志伟、赵陈桂、吴福军、黄华庭。

职责：

⑴负责指挥处理紧急情况。保证突发事件按应急救援预案顺利实施；

⑵负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作；

⑶负责所需材料、人员的落实；

⑷负责与上级安全生产管理机构的联系及情况汇报；

⑸负责与相邻可依托力量的联络求救；

⑹负责生产的恢复工作。

 1.3.2参演人员分工
   1.3.2.1危险化学品泄漏处理组：
    组  长：吴福军

    成  员：当班酸溶岗位人员
职责：现场处理泄漏的盐酸、物资疏散，搜索未及时疏散的人员，将其疏散至安全区域。

1.3.2.2现场警戒组：
组  长：陈文伟
成  员：稀土厂厂务科5人(即门卫安保)。
职  责：控制各出口保障道路畅通，无关人员只许出不许进，盐酸泄漏被堵住后，保护现场；引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。

1.3.2.3通信联络组：

组  长：李超豪

成  员：业务部

职  责：负责相关单位之间的联络和对上级部门的汇报。

1.3.2.4后勤保障组：

组   长：徐华宇

成   员：仓管人员
职  责：负责了解掌握所需物资的分布的储备情况、水电控制及后勤工作的保障。                     

1.3.2.5善后处理组：

组  长：梁南章

成  员：人力资源部
职  责：负责对伤亡人员及其家属进行抚恤救济、理赔等善后处理工作。

联系方式：

	序号
	姓名
	办公电话
	手机
	序号
	姓名
	办公电话
	手机

	1
	郑义
	
	13189842888
	9
	冼俊华
	7738208
	18718806256

	2
	郑景丰
	7738208
	13005606228
	10
	周志伟
	
	18200779712

	3
	梁南章
	7738139
	13822507327
	11
	李超豪
	7738518
	15768128831

	4
	周晖东
	7738208
	15812346387
	12
	赵陈桂
	
	13692411842

	5
	詹亦华
	7738208
	13509900991
	13
	吴福军
	
	13531136807

	6
	刘冬志
	7738208
	13533384796
	14
	黄华庭
	
	13420158887

	7
	陈文伟
	7738139
	15622080581
	15
	黄秀
	7738208
	15119568688

	8
	徐华宇
	7738208
	15875994958
	16
	梁锦江
	7738208
	18719164163


图4-1  项目参演人员

2控制人员

控制人员是指根据演练情景，控制演练时间进度的人员。控制人员根据演练方案及演练计划的要求，引导参演人员按响应程序行动，并不断给出情况或消息，供参演的指挥人员进行判断、提出对策。其主要任务包括：

2.1确保规定的演练项目得到充分的演练，以利于评价工作的开展。

2.2确保演练活动的任务量和挑战性。

2.3确保演练的进度。

2.4保障演练过程的安全。

3模拟人员

模拟人员是指演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。其主要任务包括：

3.1.扮演、代替正常情况或响应实际紧急事件时应与应急指挥中心、现场应急指挥所相互作用的机构或服务部门。

3.2.模拟事故的发生过程。

3.3.模拟受害或受影响人员。

五、应急演练时间

应急演练时间：2015年4月19日16：30－18：00时

地点：盐酸贮罐区
六、应急演练目标

根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标见表6-1。

为了达到确定演练是否达到目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力的目的，必须在演练覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员，全面、正确地评价演练效果。评价人员的作用主要是观察演练的进程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演习人员的表现并反馈演习发现。按对人员生命安全的影响程度将演习发现划分为3个等级，从高到低分别为不足项、整改项和改进项。

评价人员：遂溪县安监局

八．技术支援：遂溪县公安消防大队。

表6-1应急演练目标

	序

号
	目  标
	展示内容
	目  标  要  求

	1
	应急动员
	展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力
	演练人员采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥中心和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态

	2
	指挥和控制
	展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力
	演练人员具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力

	3
	事态评估
	展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力
	要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、危险化学品泄漏现场危险性等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力

	4
	资源管理
	展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力
	要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力

	5
	通讯
	展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力
	要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有关岗位的关键人员保持联系

	6
	应急设施
	展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况
	要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要

	7
	警报与紧急公告
	展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力
	要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力

	8
	应急响应人员安全
	展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力
	要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理

	9
	警戒与治安
	展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源
	要求演练人员具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执法人员配备和路障清理等活动的管理

	10
	危险化学品与抢险
	展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力
	要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力

	11
	撤离与疏散
	展示撤离、疏散程序以及人员的准备情况
	要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录


7演练现场规则

为确保演练参与人员、公众和环境的安全，应急演练必须遵守以下规定：

1.演习过程中所有消息或沟通必须以“这是一次演习”作为开头或结束语，事先不通知开始日期的演习必须有足够的安全监督措施，以便保证演习人员和可能受其影响的人员都知道这是一次模拟紧急事件；

2.参与演习的所有人员不得采取降低保证本人或公众安全条件的行动，不得进入禁止进入的区域，不得接触不必要的危险，也不使他人遭受危险；

3.演习过程中应当把假想事故、情景事件或模拟条件成真实发生的事件对待，特别是在可能使用模拟的方法来提高演习真实程度以那些地方，事先必须考虑可能影响设施安全运行的所有问题；

4.演习不应要求承受极端的气候条件或污染水平，不应为了演习需要的技巧而污染大气或造成类似危险；

5.参演的应急响应设施、人员不得预先启动、集结，所有演习人员在演习事件促使其做出响应行动前应处于正常的工作状态；

6.除演习方案或情景设计中列出的可模拟行动及控制人员的指令外，演习人员应将演习事件或信息当作真实事件或信息做出响应，应将模拟的危险条件当作真实情况采取应急行动；

7.所有演习人员应当遵守相关法律、法规，服从执法人员的指令；

8.控制人员应仅向演习人员提供与其所承担功能有关并由其负责发布的信息，演习人员必须通过现有紧急信息获取渠道了解必要的信息，演习过程中传递的所有信息都必须具有明显标志；

9.演习过程中不应妨碍发现真正的紧急情况，应同时制订发现真正紧急事件时可立即终止、取消演习的程序，迅速、明确地通知所有响应人员从演习到真正应急的转变；

10.演习人员没有启动演习方案中的关键行动时，控制人员可发布控制消息，指导演习人员采取相应行动，也可提供现场培训活动，帮助演习人员完成关键行动。

8应急演练前的准备

综合性应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段，各阶段的基本任务如图8-1所示


[image: image3]
图8-1  综合性应急演练实施的基本过程

1.策划组与评价人员进行沟通，让其熟悉项目应急预案、演练方案和评价标准；

2.培训所有参演人员，熟悉并遵守演练现场规则；

3.准备好模拟演练响应效果的物品和器材；

4.演练前，策划人员将通讯录发放给控制人员和评价人员。

9演练程序

本次演练程序见表9-1

表9-1  演练程序

	时间
	项 目
	演练内容

	16:25
	熟悉演练情况
	策划人员将演练事故情景说明书交给车间调度员，口头传达了事故情景，在确认车间操作人员熟悉事故情景后收回情景说明书。

	16:28
	开始
	郑总宣布演练开始。

	16:30
	发现险情
	稀土二车间分解岗位梁进城从盐酸储罐抽打盐酸到稀土二车间，发现流量很小，检查至盐酸储罐区管线，发现盐酸储罐体出料阀后管线泄漏。梁进城马上找到调度员吴福军

	16:31
	报警与初步处理
	梁进城：报告班长，盐酸储罐出料阀后管线泄漏，需要紧急处理。

吴福军：是否有人员受伤？

梁进城：没有人员受伤。

吴福军：先立即切断打酸泵电源。

梁进城立即跑步到车间，关闭打酸泵开关，切断抽酸泵电源。

	16：32
	
	班长吴福军马上拨打应急指挥部电话7738208，向应急指挥部报告。并联系现场人员（稀土二车间酸解工段人员程武义、徐文丽）增援。

吴福军：报告经理，盐酸储罐出料阀后管线泄漏，现场没有人员受伤。）

（生产部经理郑景丰：无关人员立即撤离现场，你先穿好防护用品去看看泄漏情况。）

班长吴福军挂掉电话:( 梁进城，快帮我穿上防护服，佩戴上空气呼吸器，你也佩戴好防毒面具和防护用品陪我去盐酸储罐区看看盐酸泄漏情况；程武义，请通知无关人员及施工人员立即沿上风向、到紧急集合点集合，撤离现场，徐文丽，对盐酸储罐区拉起警戒隔离线。)

应急指挥中心办公室   生产部经理郑景丰接到电话后，向事故地点出发

	16：34
	
	          盐酸储罐区现场

    现场罐区已经弥漫着盐酸气体，班长吴福军和员工王兆杰赶到罐区，打开盐酸罐围堰的雨排应急阀门，程武义看护着吴福军进入围堰内，吴福军寻找罐体出料口管线漏点，发现是出料口法兰后漏料，属于法兰密封面失效，吴福军立即关闭盐酸罐体出料口阀门，不再漏料时撤离罐区，来到应急指挥中心向郑景丰报告。

吴福军：报告经理，盐酸罐泄漏已经制止，泄漏位置是出料口法兰后漏料，原因属于法兰密封面失效，需要立即更换法兰垫片。

郑景丰：员工程武义立即到仓库找保管徐华宇，领取配套10号螺丝6个，11/2管法兰垫片一个及防护用品，准备给维修人员使用。

	16:45
	接警与救援
	 盐酸储罐区现场

郑景丰给维修班长周志伟打电话。

郑景丰：盐酸储罐出料阀后管线泄漏，现场没有人员受伤，请立即带领维修班到现场支援。

郑景丰向郑总汇报盐酸泄漏情况。

郑景丰：盐酸储罐出料阀后管线泄漏，现场没有人员受伤。

郑景丰：朱时海、刘云良快到保管室领取胶鞋和防毒口罩，制作几个沙袋，防止盐酸液体外漏

	16:50
	
	      应急指挥中心

   总指挥公司总经理郑义赶到现场，听郑景丰介绍了泄漏情况后，指挥应急工作。

   总指挥郑义：立即对盐酸罐区内的泄漏液体进行稀释并清理，并做好防护措施，防止污水外流。

	16：52
	
	       盐酸储罐区现场

   班长吴福军解开盐酸储罐旁边的雨淋管线，打开雨淋阀门，对泄漏的盐酸进行稀释清理。现场盐酸气体有所见淡。

	17：05
	
	   分解岗位人员梁进城戴防毒面具，在应急池沟旁边拿PH试纸检测由盐酸储罐围堰排出的液体酸浓度。

	17：07
	
	      盐酸储罐区现场

   梁进城检测由盐酸储罐围堰排出的稀释液体PH值已经达到中性，盐酸罐区没有了烟雾气味散去，通知吴福军停止雨淋，关闭雨淋管线阀门。

	17：09
	
	     盐酸储罐区现场

    班长吴福军关闭雨淋管线阀门，停止了对盐酸储罐围堰的清理，并等围堰内残留污水排完后，关闭围堰的雨排应急阀门。开始更换法兰垫片

	17：15
	
	       现场演练指挥部

①车间班长吴福军汇报：“报告总指挥，盐酸罐区围堰清理完毕，泄露已经制止，法兰垫片已更换完毕。”

②分解人员梁进城汇报：“报告总指挥，对盐酸罐区围堰外排污水分析，检测正常。”

③安全环保员梁锦江：“报告总指挥，盐酸罐体泄漏已经制止，盐酸围堰清理完毕，污水已经流入消防应急池回收再利用，未造成雨排系统溢流。”.

	17：20
	现场恢复
	应急抢险人员及设施洗消，人员清点，对应急抢险人员进行预防性医学处理

	17：25
	
	锅炉恢复正常生产

	17：25
	
	应急救援领导小组组长发布命令：应急状态结束，解除警报

	
	
	评价人员访谈演练参与人员，评价组向策划组提交书面评价报告

	17：35
	应急结束
	郑总讲话，评价演练情况。

	17:40
	演练结束
	郑总宣布演练结束，召开总结会


 

10应急演练总结与追踪

在演练结束1 周内，策划组根据评价人员演练过程中收集和整理的资料，以及演习人员和总结会中获得的信息编写演练总结报告。策划组应对演练发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演练中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

应急预案演练记录

                                                        编号：（        ）

	演练单位
	

	演练地点
	

	演练时间
	
	组织者：
	

	应急预案名称
	

	参加人员：



	演练中存在问题：



	整改意见：



	记录人：
	
	应急救援小组组长：
	


策划小组





1.确定演练日期


2.确定演练目标和演示范围


3.编写演练方案


4.确定演练现场规则


5.指定评价人员


6.安排后勤工作


7.准备和分发评价人员工作文件


8.培训评价人员


9.讲解演练方案与演练活动





10.记录参演组织的演练表现





11.评价人员访谈演练参与人员


12.汇报与协商


13.编写书面评价报告


14.演练参与人员自我评价


15.通报不足项


16.编写演练总结报告


17.评价和报告补救措施


18.追踪整改项的纠正





演练准备阶段





演练实施阶段





演练总结阶段










